MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: REFORMA – CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – PIRACANJUBA.

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS

# INFORMAÇÕES GERAIS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACANJUBA - GO

CNPJ: 01.179.647/0001-95	                                      Telefone: (64) 3405-4045

Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, SN, SETOR AEROPORTO, PIRACANJUBA

Área construída: 453,52 m².

Proprietário ou Responsável Técnico: Pedro Henrique Gomes dos Santos

Objetivo Social: Reforma de unidade.

# DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas as etapas da Reforma do Centro de Referência da Assistência Social, no município de Piracanjuba - Goiás, sendo uma área de 453,52 m², conforme projeto arquitetônico.

# 1. Introdução

O presente projeto destina-se à orientação para Reforma do Centro de Referência da Assistência Social em Piracanjuba-GO. Os projetos executivos irão descrever os passos para execução da estrutura como um todo. Qualquer outra demanda será estabelecida em projeto e neste memorial.

O presente projeto por se tratar de um empreendimento administrado pelo próprio município que é responsável e mediador. Todo resíduo de descarte da obra (entulho) será descartado em terreno (Bota-fora) propriamente estabelecido pelo município.

Além disso, o documento visa garantir o uso de materiais e técnicas apropriadas, objetivando que o resultado tenha durabilidade e a qualidade aceitáveis.

# 2. Objetivos

O memorial descritivo, como parte integrante do projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também no Memorial as citações de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

# 3. Orientações gerais

3.1 Disposições preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de Reforma do Centro de Referência da Assistência Social em Piracanjuba-GO.

Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará o Departamento de Fiscalização e Obras do Município de Piracanjuba-GO perante a Contratada e a quem este último dever-se-á reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO. Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da empresa vencedora da licitação.

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no decorrer destas Especificações.

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

  - Discrepâncias, prioridades e interpretações

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

  - Orientação geral e fiscalização

As relações mútuas, entre o município e Contratada, fornecedores e empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.

A construtora se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas as partes das obras contratadas.

Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços e obras em reparo.

  - Materiais básicos

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Técnicas Brasileiras.

Caberá à Fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO a responsabilidade de analisar a qualidade dos materiais, decidindo sobre a necessidade de se efetuar ensaios laboratoriais especializados, que correrão por conta da empreiteira.

Deverão ser entregues amostras de cores e materiais de acabamento para verificação e aprovação da fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO.

  - Limpeza

Será procedida periódica remoção de todo o entulho e detritos que venham a acumular no terreno, no decorrer da obra.

O destino de todos os materiais dados como entulho da obra, será de responsabilidade do Empreiteiro, que deverá acondicionar, transportar e dispor de acordo com as leis e necessidades do município.

Caberá a fiscalização da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO determinar o destino dos materiais de possível reaproveitamento.

# 4. Implantação

4.1 Administração local da obra

O construtor deverá manter na obra, durante o tempo indicado em planilha efetivo de mão-de-obra composta.

- Engenheiro Civil

- Mestre de obras

- Pedreiros

- Serventes

Responsável técnico pela execução tem de sempre estar presente nas principais etapas da obra quando não se exigi ao menos uma vez por semana sua presença na obra.

# 5. Serviços preliminares

Periodicamente a obra deverá ser limpa, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos trabalhos de construção. Madeiras de formas e andaimes deverão ser limpas e empilhadas, livres de pregos.

# 5.1 Placa de obra

A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Exigidas pelo órgão Público, assim como aquelas determinadas pelo CREA.

A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pelo departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Piracanjuba-GO. Será confeccionada em chapa galvanizada , com área de 2,88 m², com altura de 1,2 m e largura de 2,40 m, e deverá ser afixada em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização.

As placas deverão ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.

P

5.2 Demolição de alambrado

A demolição manual do alambrado será executada com o desmonte cuidadoso dos postes de concreto, telas metálicas e vigas de amarração, empregando ferramentas manuais adequadas, de modo a evitar danos às áreas adjacentes.

Após o corte e retirada dos elementos estruturais, o material resultante será transportado manualmente até o ponto de carga, realizando-se o carregamento e o acondicionamento adequado na caçamba para posterior destinação conforme normas ambientais vigentes.

5.3 Demolição de alvenaria

A demolição manual da alvenaria de tijolos será executada por meio da quebra controlada das paredes, utilizando marretas, ponteiros e outras ferramentas manuais adequadas, evitando danos às estruturas adjacentes.

O material resultante, sem reaproveitamento, será recolhido e transportado manualmente até o ponto de carga, sendo devidamente acondicionado em caçamba metálica para destinação final conforme as normas ambientais vigentes.

5.4 Tapumes

A execução do tapume em chapa compensada resinada de 6 mm será iniciada com o alinhamento e marcação do perímetro a ser isolado, conforme o layout da obra. Em seguida, procede-se à instalação da estrutura de sustentação, composta por pontaletes de madeira ou perfis metálicos, firmemente fixados ao solo por meio de cravação, sapatas ou bases de concreto, garantindo estabilidade e segurança.

Sobre essa estrutura são fixadas as chapas de compensado resinado de 6 mm, posicionadas na vertical, com emendas justapostas e fixação por pregos ou parafusos galvanizados. As uniões e cantos recebem reforços para assegurar o travamento e evitar deslocamentos causados por ventos ou impactos.

Serão previstos portões de acesso em pontos estratégicos, dotados de ferragens completas como dobradiças, fechos e dispositivos de travamento, permitindo o controle seguro de entrada e saída. O tapume deve apresentar altura uniforme, boa aparência, pintura de acabamento e sinalização de segurança visível, conforme as normas vigentes.

5.5 Demolição de cobertura

O serviço compreende a desmontagem e remoção das telhas existentes por meio de processo mecanizado com auxílio de guindaste ou equipamentos equivalentes. Inclui o desprendimento dos elementos de fixação, içamento controlado das peças e sua descida segura até o solo, evitando danos estruturais e riscos aos trabalhadores. O material removido não será reaproveitado, devendo ser segregado, acondicionado, transportado e destinado a local de descarte apropriado conforme normas ambientais vigentes.

5.6 Remoção de pintura antiga

A remoção de pintura antiga será executada em todas as superfícies indicadas em projeto ou vistoria técnica, visando garantir a perfeita aderência da nova pintura. Inicialmente será feita a preparação da área, com proteção de pisos, esquadrias e demais elementos não envolvidos no serviço. Em seguida, procede-se à inspeção da superfície para identificar partes soltas, descascadas ou pulverulentas.

A remoção será realizada por meios mecânicos, com uso de espátulas, raspadores e lixamento manual ou mecanizado, até que a base firme esteja exposta.

Em áreas de difícil remoção, poderá ser utilizada a aplicação de removedores químicos adequados, seguindo as instruções do fabricante e as normas de segurança. Após a retirada da pintura, será feita a limpeza da superfície por escovação e lavagem com água limpa, eliminando poeira e resíduos.

Eventuais fissuras, buracos ou imperfeições detectadas serão corrigidos com aplicação de massa ou reboco, garantindo o nivelamento e a regularidade da base.

# 5.7 Instalações de obra

Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências para construção e suas
correspondentes instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, mão de obra,
maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: locação de container (Escritório, Almoxarifado e banheiro); andaimes, instalações de sanitários, de luz e telefone, de água etc. Está prevista a locação de container pronto, tipo escritório sem sanitário.

Competirá à Empreiteira o fornecimento de todas as ferramentas, maquinários e aparelhamentos adequados, como também, a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI), proteção coletiva (EPC), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil (PCMAT) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

# 6. Serviços de transporte

6.1 Mobilização e desmobilização de obras

A mobilização compreende o efetivo deslocamento e instalação no local onde deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamento necessários à execução deles.

A desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e consequente retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva, entregando a áreas das instalações devidamente limpa.

A mobilização e desmobilização do canteiro de obras será de total responsabilidade da construtora, incluído transporte de entulhos para caçamba estacionária, respeitando as especificações da norma regulamentadora NR – 18.

7. Impermeabilização

7.1 Lajes

A impermeabilização com argamassa sintética semi-flexível será executada sobre a laje de concreto previamente regularizada, limpa e isenta de partículas soltas, óleos, graxas ou quaisquer materiais que possam comprometer a aderência.

O substrato receberá preparação com lavagem e escovação, seguida de aplicação de ponte de aderência quando necessário. Em seguida, será aplicado o sistema de argamassa polimérica semi-flexível, em demãos cruzadas, respeitando os intervalos de cura entre cada aplicação conforme instruções do fabricante.

O consumo do produto será controlado de modo a garantir a espessura mínima especificada para o sistema, assegurando a estanqueidade. Após a cura final, será realizado teste de estanqueidade por enchimento da laje, com permanência da lâmina d’água durante 72 horas para verificação da eficiência do sistema.

O serviço deverá seguir as recomendações dos fabricantes e atender às normas da ABNT, em especial a NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e Projeto e a NBR 9574 – Execução de Impermeabilização.

7.2 Paredes

O reboco paulista com impermeabilizante A-15 (1:4 + 5% IMPXCI) será aplicado sobre as superfícies externas previamente regularizadas, com o objetivo de garantir a estanqueidade e proteção das alvenarias contra a umidade. A argamassa será composta por 1 parte de cimento e 4 partes de areia média lavada, adicionando-se 5% de aditivo impermeabilizante tipo IMPXCI em relação ao peso do cimento.

A aplicação será feita manualmente, com o uso de colher e desempenadeira de aço, em camadas uniformes, promovendo o adequado adensamento e nivelamento da superfície. A espessura final deverá ser suficiente para corrigir eventuais irregularidades, sem comprometer a aderência. Após a aplicação, o reboco deverá ser curado por, no mínimo, 3 dias consecutivos, com umedecimento periódico para evitar retrações e fissuras.

Esse procedimento assegura um revestimento contínuo, resistente e impermeável, proporcionando proteção duradoura das paredes externas contra infiltrações e servindo de base adequada para o acabamento.

8. Revestimento de piso

8.1 Piso em granitina (raspagem, reaplicação e polimento)

O piso de granitina existente passará por processo de recuperação superficial e revitalização estética, iniciado com o polimento mecânico com politriz elétrica utilizando discos abrasivos de granulações sucessivas, de modo a eliminar irregularidades, manchas e desgaste acumulado. Durante a execução, serão feitas limpezas intermediárias para remoção do pó e dos resíduos, garantindo acabamento uniforme e homogêneo. Caso sejam identificadas pequenas falhas ou fissuras, será realizada recomposição pontual com massa cimentícia compatível, restabelecendo a integridade do piso antes da finalização do polimento.

Concluído o processo, a superfície será raspada e limpa, recebendo em seguida duas demãos de resina acrílica autobrillante, aplicadas de forma uniforme com pano ou aplicador apropriado, respeitando o intervalo de secagem entre as demãos. Essa etapa visa realçar o brilho do piso e reforçar sua aparência estética, criando uma fina película protetora contra o desgaste e facilitando a manutenção. O resultado proporcionará melhor aspecto visual e conservação do piso de granitina, sem alterar suas características originais.

8.2 Piso em concreto

O serviço consiste na execução de piso de concreto com resistência característica de 20 MPa, espessura de 5 cm, utilizando preparo mecânico em betoneira. Inclui o fornecimento de todos os materiais, lançamento, adensamento e nivelamento do concreto, bem como acabamento desempenado ou sarrafeado, conforme especificações do projeto.

A base deverá estar devidamente regularizada, limpa e umedecida antes do lançamento. Serão observadas as juntas de dilatação ou retração quando indicadas em projeto.

8.3 Piso tátil

O serviço de manutenção do piso tátil em ladrilho hidráulico colorido, nos modelos alerta ou direcional, será realizado por meio da substituição das peças danificadas ou ausentes, garantindo a continuidade e a funcionalidade do sistema existente. Inicialmente será feita a retirada cuidadosa das peças soltas ou comprometidas, com limpeza da base e remoção de resíduos de argamassa antiga.

Em seguida, proceder-se-á ao assentamento dos novos ladrilhos com argamassa colante adequada, respeitando alinhamento, nivelamento e sentido de instalação conforme o traçado original.

# 9. Pintura

Especificações:

- A pintura deverá ser feita rigorosamente de acordo com as especificações técnicas de preparação, limpeza e aplicação indicadas pelo fabricante.

- Todo o material a ser utilizado: tintas, massas, seladores, etc. serão de 1ª linha, da marca: CORAL, LEINERTEX, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E SUVINIL.

- Não será permitida a coloração da tinta pelo uso de pigmento em bisnaga.

- Será exigido o perfeito cobrimento da pintura, sendo que o número de demãos aplicadas de massa ou tinta definidas no orçamento se referem a 1ª linha de uma das marcas especificadas.

- As tintas só poderão ser diluídas conforme indicação do fabricante expressa na embalagem do produto.

# 9.1 Emassamento com massa látex

Execução de emassamento com massa látex em todas as paredes indicadas em projeto.

A superfície a ser pintada com látex deverá ser emassada com massa corrida à base de PVA, sendo uma demão de massa corrida, com o fornecimento de materiais. A aplicação deverá ser realizada, fechando-se fissuras e pequenos buracos que ficarem na superfície. Deverá ser dado intervalo de no mínimo 01 hora entre as demãos.

Quando a superfície estiver seca, deverá ser lixada com lixa para massa nº 100 a 180, e o pó deverá ser removido.

# 9.2 Pintura látex com selador

As paredes internas da edificação receberão pintura com tinta látex e emassamento.

As superfícies que irão receber tinta látex PVA deverão ser secas, será aplicado uma ou duas demãos de selador, com o fornecimento de materiais, incluindo a utilização de andaime. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex PVA com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20 % de água.

A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados intervalos mínimos de 6 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já colocados, precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no final, ou então adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta.

Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura. Quando aconselhável, essas partes deverão ser protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado.

Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

# 9.3 Pintura texturizada com selador

A pintura com textura, será realizada nas paredes externas da unidade.

As superfícies que irão receber tinta textura acrílica (1ª qualidade) deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas demãos de selador, com o fornecimento de materiais, incluindo a utilização de andaime.

Em seguida deverá ser aplicada tinta texturizada com rolo, pincel ou trincha, diluída em 20% de água. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados intervalos mínimos de 6 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Ferragens, vidros, acessórios, luminárias, dutos diversos etc., já colocados, precisam ser removidos antes da pintura e recolocados no final, ou então adequadamente protegidos contra danos e manchas de tinta. Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura.

Quando aconselhável, essas partes deverão ser protegidas com papel, fita-crepe ou qualquer outro processo adequado. Os respingos que não puderem ser evitados terão de ser removidos com o emprego de solventes adequados, enquanto a tinta estiver fresca.

Deverá ser utilizado andaime para a execução do serviço, incluindo sua montagem e desmontagem, não sendo permitido que ele esteja em más condições de utilização.

10. Esquadrias metálicas

10.1 Portas de vidro

A instalação da porta de correr de vidro com duas ou quatro folhas, sendo metade fixa e metade móvel, com basculante superior tipo PF-7/PF-8, será executada conforme as dimensões e especificações do projeto. O serviço inicia-se com a verificação do vão e o nivelamento das superfícies de apoio, garantindo o perfeito enquadramento do conjunto.

Em seguida, procede-se à fixação dos trilhos inferior e superior, utilizando parafusos e buchas adequados ao tipo de base (alvenaria, concreto ou estrutura metálica). Os perfis de alumínio ou aço são cuidadosamente alinhados e prumados, assegurando o deslizamento suave das folhas móveis. As folhas fixas são posicionadas e presas aos montantes laterais com borrachas de vedação e dispositivos de travamento, enquanto as folhas móveis recebem roldanas de alta resistência ajustadas para o correto funcionamento nos trilhos.

Na parte superior, instala-se o basculante, composto por caixilho de alumínio com vidros encaixilhados e ferragens completas (dobradiças, fechos e hastes de acionamento), garantindo ventilação e estanqueidade. Todos os vidros utilizados devem ser lâminados ou temperados, conforme as normas de segurança aplicáveis, e devidamente vedados com perfis de borracha ou silicone neutro.

Após a montagem, realiza-se o ajuste fino das roldanas e fechos, verificando o alinhamento, o funcionamento do sistema de correr e o travamento das folhas.

10.2 Soleira em granito

A soleira será assentada preferencialmente junto a execução do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento das paredes.

Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:4, nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, será lançado pó de cimento, que formará uma pasta sobre a qual a soleira deverá ficar completamente assentada.

As peças de granito serão limpas de qualquer resíduo de argamassa.

11. Coberturas

11.1 Estrutura do telhado

A estrutura adotada do telhado será metálica e executada em toda a unidade.

A estrutura metálica feita em estrutura treliçada soldada, suficiente para escoamento da água conforme a indicação fabricante e projeto. Toda distribuição do telhado será composta por treliças metálicas de Perfil "U" de aço laminado, "U" 152 X 15,6 dividido em banzo superior e banzo inferior e seus montante e diagonal em Cantoneira aço abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4". Os perfis serão soldados interligando cada peça em uma estrutura única içada a te a posição final na estrutura.  O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo ASTM A-36. Parafusos para ligações principais – ASTM A325 – galvanizado a fogo.

Trama de terças composta em perfil U enrijecido de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, e = 3,00 mm distribuídos em ponto estrategicamente escolhidos, a terça em hipótese alguma pode ficar localizada fora do no de encontro do montante e diagonal da treliça.

Deverão ser tomados precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e armazenamento da estrutura metálica. Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra.

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da fiscalização. Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da estrutura o exigir. As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de montagem e, ainda, esforços devidos ao vento.

Está prevista, fabricação e montagem de estrutura metálica convencional para execução de pilares de sustentação da cobertura da passarela e do beiral, utilizando perfis de aço tipo AR-350 Cor ou ASTM A588, com elevada resistência mecânica e à corrosão atmosférica. Inclui o corte, furação, soldagem, usinagem e tratamento superficial, bem como a aplicação de fundo anticorrosivo em toda a superfície dos elementos antes da montagem. A execução deverá atender às especificações de projeto estrutural, normas técnicas vigentes (ABNT NBR 8800, NBR 16239 e correlatas) e recomendações de segurança, garantindo alinhamento, prumo e estabilidade dos pilares.

11.2 Telha termoacústica

A telha adotada será metálica termoacústica com espessura = 30mm.

A inclinação de instalação da telha deverá ser de 9 %.

Será aplicada a telha de acordo com a planta de cobertura.

Durante a realização do serviço em altura, não subir na cobertura sem os devidos EPI’s para esse tipo de serviço.

Não pisar diretamente sobre a telha, utilizar tábuas colocadas por cima do material para se movimentar sobre o telhado, distribuindo melhor o peso do corpo na cobertura.

A montagem das telhas deve ser iniciada do ponto mais baixo do telhado para o ponto mais alto.

A fixação deve ser realizada perfurando a telha e a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de vedação, certifique-se de não os apertar excessivamente, evitando assim danificar as telhas.

11.3 Calha e rufos

Instalação de calha e rufo em chapa de aço galvanizado, responsável pelo deságue do telhado para recolher e destinar as águas pluviais, serão colocados nos locais especificados em projeto. As calhas devem ter caimento mínimo de 2% e ser dimensionadas convenientemente para escoamento totalmente as águas pluviais, deverão ser instalados tubos de queda em PVC 100 mm, para o transporte das águas pluviais até as caixas coletoras/inspeção posicionadas no solo ou na rua.

Previsão de instalação de ralo com fechamento tipo cabeça de abacaxi e ou similar impedindo a entrada de folhas e sujeira na tubulação.

11.4 Pingadeira

A execução da moldura tipo “U” invertido em argamassa será realizada em muro/platibanda, com espessura de 2 cm, formando pingadeira para escoamento adequado das águas pluviais. A parte horizontal terá acabamento regular e caimento adequado, enquanto a parte vertical será executada com descida de 2,5 cm, garantindo o efeito de gotejamento e evitando manchas de umidade nas superfícies inferiores.

O serviço será realizado com argamassa de cimento e areia no traço especificado em projeto, com acabamento desempenado e alinhamento uniforme em toda a extensão.

12. Instalações Elétricas

A manutenção e os reparos no sistema elétrico geral durante a reforma serão executados inicialmente por meio de inspeção completa de todos os circuitos, quadros de distribuição, dispositivos de proteção, tomadas, interruptores e pontos de iluminação, visando identificar defeitos, desgastes, sobrecargas ou falhas de instalação. Serão realizados ajustes, substituição de condutores, cabos, dispositivos danificados ou obsoletos, bem como reaperto e limpeza de conexões, assegurando continuidade elétrica e segurança.

Onde necessário, serão feitas adequações no layout do sistema para compatibilização com alterações da reforma, incluindo redistribuição de circuitos, reforço de aterramento e instalação de novos pontos conforme projeto.

Após a execução, todos os circuitos serão testados individualmente e em conjunto, com medição de continuidade, isolamento e funcionamento dos dispositivos de proteção, garantindo conformidade com as normas técnicas vigentes, em especial a NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão, assegurando operação segura e confiável do sistema elétrico reformado.

13. Instalações Hidrossanitárias

A manutenção e os reparos nas instalações hidrossanitárias durante a reforma serão executados mediante inspeção detalhada de toda a rede de água fria, esgoto, ramais de ventilação e conexões, visando identificar vazamentos, entupimentos, corrosão ou desgastes nos materiais existentes. Serão realizados ajustes, substituição de tubulações, conexões, registros, válvulas e outros componentes danificados ou obsoletos, assegurando o perfeito funcionamento e estanqueidade do sistema.

Onde necessário, serão efetuadas adequações no traçado das redes para compatibilização com alterações da reforma, incluindo instalação de novos pontos de água e drenagem conforme projeto.

Após a execução dos reparos, todos os sistemas serão testados quanto à pressão, estanqueidade e fluxo, garantindo operação segura e eficiente, em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 5626 – Instalação predial de água fria, a NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário e demais normas aplicáveis.

# 14. Considerações finais

A obra obedecerá à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais. A obra deverá ser entregue completamente limpa. As instalações serão ligadas definitivamente à rede pública existente, sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento.

Piracanjuba-GO, 08 de outubro de 2025.

___________________________________________________

PEDRO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS

ENG. CIVIL CREA: 24.805/D-GO